timedatectl set-timezone Europe/Moscow

ECO:

ntp timezone UTC+3

ISP:

hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo

exec bash

/etc/net/sysctl.conf:

net.ipv4.ip_forward=1

ens33 - DHCP

ens37 - 172.16.1.1/28 - В сторону HQ-RTR

ens38 - 172.16.2.1/28 - В сторону BR-RTR

apt-get update && apt-get install iptables -y

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens19 -j MASQUERADE

iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

BR-RTR:

configure

hostname br-rtr.au-team.irpo

! Настройка L3 IP-интерфейсов

interface ge0

ip address 172.16.2.2/28

ip nat outside

exit

interface ge1

! Транзитная сеть между BR-RTR и BR-FW

ip address 10.20.10.1/30

ip nat inside

exit

! Привязка физического порта ge0 к ISP (нетегированный трафик)

port ge0

no shutdown

service-instance 1

encapsulation untagged

connect ip interface ge0

exit

exit

! Привязка физического порта ge1 к BR-FW (нетегированный трафик)

port ge1

no shutdown

service-instance 1

encapsulation untagged

connect ip interface ge1

exit

exit

ip route 0.0.0.0/0 172.16.2.1

ip nat pool POOL_ISP 10.20.0.0-10.20.255.255

ip nat source dynamic inside-to-outside pool POOL_ISP overload interface ge0

username net_admin

password P@ssw0rd

! Создание туннельного интерфейса и назначение IP

interface tunnel.0

ip address 10.10.10.2/30

! Указание источника (BR), назначения (HQ) и режима работы туннеля

ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre

exit

configure

! Настраиваем ключ MD5 на интерфейсе туннеля

interface tunnel.0

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

exit

! Настраиваем ключ MD5 на интерфейсе в сторону BR-FW

interface ge1

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

exit

! Запускаем процесс OSPF

router ospf 1

ospf router-id 10.10.10.2

! Анонсируем туннельную сеть и транзитную сеть до BR-FW

network 10.10.10.0/30 area 0

network 10.20.10.0/30 area 0

! Включаем аутентификацию для зоны

area 0 authentication message-digest

exit

wr

BR-CLI:

hostnamectl set-hostname br-cli.au-team.irpo

exec bash

ens19 - 10.20.30.2/29, default via 10.20.30.1

BR-SRV:

hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo

exec bash

ens19 - 10.20.20.2/28, default via 10.20.20.1

# Установка часового пояса (Задание 12)

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

# Создаем пользователя с идентификатором 2026 (Задание 3)

useradd -u 2026 -m sshuser

passwd sshuser

echo "sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" > /etc/sudoers.d/sshuser

# Настройка безопасного SSH (Задание 5)

echo "Authorized access only" > /etc/issue.net

echo "MaxAuthTries 2" >> /etc/openssh/sshd_config

echo "Banner /etc/issue.net" >> /etc/openssh/sshd_config

systemctl restart sshd

BR-FW:

ИЗМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ НА br-fw.au-team.irpo

В сторону локальная сеть BR-CLI - 10.20.30.1/29

В сторону локальная сеть BR-RTR - 10.20.10.2/30, default via 10.20.10.1

В сторону локальная сеть BR-SRV - 10.20.20.1/28

11 ЛАБА ДЛЯ ОСПФ АЙДЕКО

HQ-RTR

enable

configure terminal

! --- ЗАДАНИЕ 1: Базовая настройка имени ---

hostname hq-rtr.au-team.irpo

! --- ЗАДАНИЕ 1: Настройка L3 IP-интерфейсов и зон NAT ---

interface ge0

ip address 172.16.1.2/28

ip nat outside

exit

interface ge1.100

ip address 10.10.100.1/27

ip nat inside

exit

interface ge1.200

ip address 10.10.200.1/28

ip nat inside

exit

interface ge1.999

ip address 10.10.30.1/29

ip nat inside

exit

! --- ЗАДАНИЕ 4: Коммутация и привязка к физическим портам ---

port ge0

no shutdown

service-instance 1

encapsulation untagged

connect ip interface ge0

exit

exit

port ge1

no shutdown

service-instance 100

encapsulation dot1q 100 exact

rewrite pop 1

connect ip interface ge1.100

exit

service-instance 200

encapsulation dot1q 200 exact

rewrite pop 1

connect ip interface ge1.200

exit

service-instance 999

encapsulation dot1q 999 exact

rewrite pop 1

connect ip interface ge1.999

exit

exit

! --- ЗАДАНИЕ 2: Маршрут по умолчанию к ISP ---

ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1

! --- ЗАДАНИЕ 8: Динамическая трансляция NAT ---

ip nat pool POOL_ISP 10.10.0.0-10.10.255.255

ip nat source dynamic inside-to-outside pool POOL_ISP overload interface ge0

! --- ЗАДАНИЕ 9: Настройка DHCP-сервера для сети HQ-CLI ---

! 1. Создание диапазона адресов

ip pool HQ-CLI_POOL 1

range 10.10.200.2-10.10.200.14

activate

! 2. Настройка DHCP-сервера и привязка пула

dhcp-server 1

pool HQ-CLI_POOL 1

! 3. Задание параметров выдачи

mask 255.255.255.240

gateway 10.10.200.1

dns 10.10.100.2

domain-name au-team.irpo

exit

exit

! 4. Привязка сервера к интерфейсу

interface ge1.200

dhcp-server 1

exit

username net_admin

password P@ssw0rd

configure

! Создание туннельного интерфейса и назначение IP

interface tunnel.0

ip address 10.10.10.1/30

! Указание источника (HQ), назначения (BR) и режима работы туннеля

ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre

exit

configure

! 1. Включаем аутентификацию MD5 на туннельном интерфейсе

interface tunnel.0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

exit

! 2. Настраиваем процесс OSPF (ID процесса, например, 1)

router ospf 1

! Задаем уникальный идентификатор роутера (можно взять IP туннеля)

router-id 10.10.10.1

! Включаем OSPF строго на туннельном интерфейсе (Area 0)

network 10.10.10.0/30 area 0

! Передаем информацию обо всех напрямую подключенных сетях (VLAN 100, 200, 999)

redistribute connected

exit

! Сохранение конфигурации

write memory

HQ-SW:

# Поднимаем физический интерфейс к роутеру

ip link set ens33 up

# Создаем временный интерфейс для VLAN 999

ip link add link ens33 name ens33.999 type vlan id 999

ip link set ens33.999 up

# Назначаем IP-адрес и шлюз

ip addr add 10.10.30.2/29 dev ens33.999

ip route add default via 10.10.30.1

# Временно прописываем DNS-сервер

echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf

apt-get update && apt-get install openvswitch -y

systemctl enable --now openvswitch

# Удаляем временный интерфейс

ip link del ens33.999

# Снова выполняем настройку OVS

ovs-vsctl add-br SW

ovs-vsctl add-port SW ens33 trunks=100,200,999

ovs-vsctl add-port SW ens34 tag=100

ovs-vsctl add-port SW ens35 tag=200

# Создаем интерфейс управления внутри OVS

ovs-vsctl add-port SW vlan999 tag=999 -- set interface vlan999 type=internal

# Поднимаем порты

ip link set ens34 up

ip link set ens35 up

ip link set SW up

ip link set vlan999 up

# Назначаем IP на интерфейс управления OVS

ip addr add 10.10.30.2/29 dev vlan999

ip route add default via 10.10.30.1

HQ-SRV:

hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo

ens33 - 10.10.100.2/27, default via 10.10.100.1

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

# Создаем пользователя с идентификатором 2026

useradd -u 2026 -m sshuser

# Задаем пароль

passwd sshuser

# Разрешаем запуск sudo без ввода пароля

echo "sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" > /etc/sudoers.d/sshuser

# Создаем файл баннера

echo "Authorized access only" > /etc/issue.net

# Устанавливаем лимит попыток входа (MaxAuthTries 2)

echo "MaxAuthTries 2" >> /etc/openssh/sshd_config

# Подключаем баннер

echo "Banner /etc/issue.net" >> /etc/openssh/sshd_config

# Перезапускаем службу SSH

systemctl restart sshd

apt-get update

apt-get install bind -y

/etc/bind/options.conf:

options {

...

forwarders { 77.88.8.7; 77.88.8.3; };

listen-on { any; };

allow-query { any; };

...

};

/etc/bind/named.conf:

zone "au-team.irpo" {

type master;

file "/etc/bind/zone/au-team.irpo.db";

};

zone "10.10.in-addr.arpa" {

type master;

file "/etc/bind/zone/10.10.rev";

};

/etc/bind/zone/au-team.irpo.db:

$TTL 86400

@   IN  SOA hq-srv.au-team.irpo. admin.au-team.irpo. (

2026070401 ; Serial

3600       ; Refresh

1800       ; Retry

604800     ; Expire

86400 )    ; Minimum TTL

IN  NS  hq-srv.au-team.irpo.

; Записи типа A (Таблица 2)

hq-srv      IN  A   10.10.100.2

hq-rtr      IN  A   10.10.100.1

hq-cli      IN  A   10.10.200.2     ; (Предполагаемый IP по DHCP)

br-fw       IN  A   10.20.10.2

br-rtr      IN  A   10.20.10.1

br-srv      IN  A   10.20.20.2

br-cli      IN  A   10.20.30.2

docker      IN  A   172.16.1.1      ; ISP интерфейс к HQ

web         IN  A   172.16.2.1      ; ISP интерфейс к BR

/etc/bind/zone/10.10.rev:

$TTL 86400

@   IN  SOA hq-srv.au-team.irpo. admin.au-team.irpo. (

2026070401 ; Serial

3600       ; Refresh

1800       ; Retry

604800     ; Expire

86400 )    ; Minimum TTL

IN  NS  hq-srv.au-team.irpo.

2.100   IN  PTR hq-srv.au-team.irpo.

1.100   IN  PTR hq-rtr.au-team.irpo.

2.200   IN  PTR hq-cli.au-team.irpo.

systemctl enable --now bind